便民无线覆盖需求参考

要求：

1、覆盖范围：门诊1、2、3层公共区域，门诊核酸检测方舱公共区域、病房楼一楼大厅、急诊一楼大厅，医技楼三楼培训教室。

2、提供外网出口，带宽、并发能满足病人访问网络服务需求，参考平均门诊量4000/日。

3、提供短信、微信等实名认证，提供上网行为审计必须的防火墙等安全设备，日志留存6个月，满足网监管理需求。

4、按监管要求与网监网络审计系统对接。投标人负责设备维护、病人使用咨询、网监对接、上网数据核查服务。

5、本项目为交钥匙工程，医院不负担因变更增加的项目费用,该招标参数作为最低需求参照制定，请参与投标的集成单位提供在该基础要求功能以上的优质方案产品，但不局限于以上功能要求。

6、本项采购按服务提供，期限暂定三年每年支付合同额的三分之一。

数量以现场调研后投标方案为准，以下仅作为参考。

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1、标准机架式设备，建议非X86架构，配置病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能；支持千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个；三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.4Gbps，最大并发连接≥130万，最大新建连接≥3万；支持IPSec VPN、SSL VPN 、L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSec VPN等VPN组网； 2、支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤，IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能；支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等；支持高度集成一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制；可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息；支持自定义IPS特征，具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询；支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤，支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作；支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤；支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤；支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理；支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值，内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性；支持IPv4/IPv6双栈，支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能；配置特征库升级服务授权≥3年。 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、要求配置千兆电口≥6，万兆光口≥2，硬盘容量≥1TB，业务扩展插槽≥1，整机能够支持≥22个千兆接口,≥2个万兆光口，配置特征库授权≥3年；设备最大吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥150万； 2、支持网桥部署、路由模式部署、旁路部署、混合部署；通过网管策略，可允许部分IP能网管设备，以限制非法管理员访问设备。设备将主动通过SNMP协议去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址，支持三层环境下绑定MAC或绑定IP+MAC进行上网认证的实现方式。要求设备支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO。支持将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份；支持链路的负载均衡及链路健康检查功能；支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN。支持流量父子通道技术，支持多级通道；支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持WebMail邮件和客户端邮件过滤。可根据IP地址来配置策略，对特定IP的用户免除上网行为的审计；支持本地认证、AD域认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、短信认证、微信认证（提供功能截图）；支持同一portal页面内切换微信，短信，账号密码等认证方式；详细记录每一个会话的信息，包括：用户名、用户组、源IP/端口、目的IP/端口、转换IP/端口、MAC地址、协议类型、协议名称、发送流量、接收流量、会话持续时间、会话结束时间。并可导出为EXCEL或者HTML格式的报表。设备内置报表中心系统，实现上网行为记录与日志的存储、查询、审计，以及报表的生成等。 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 1、固化端口10/100/1000Mbps光口≥28个，复用10/100/1000M自适应电口光口≥8个，SFP+光口≥4个，提供端口扩展槽≥2个，模块化电源≥2个；支持28*Gbe+4*10GbE 100%线速转发；交换容量≥7Tbps，包转发率≥390Mpps。 2、支持虚拟化功能，最多可将8台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；支持基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准；支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 ；支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像。 | 1 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥3.3Tbps，包转发性能≥125Mpps；固化10/100/1000M以太网电口≥24个，固化SFP非复用口≥4个；所有端口均支持PoE和PoE+功能，POE+同时可供电端口数≥12个，支持PoE输出功率60W的端口≥4个； 2、支持IPv4和IPv6的静态路由，支持静态黑洞路由，支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议；支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；支持风扇调速及风扇故障告警功能；支持端口定时上下电操作；支持查看POE供电状态功能，可查看设备当前的通信状态和供电状态。 | 3 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥256Gbps，包转发率≥33Mpps；要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 2、面板可查看设备当前的通信状态和供电状态；设备采用静音无风扇节能设计；长期工作温度-5°-55°。支持端口浪涌抗扰度≥8KV。支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务。 | 2 |
| 6 | 室内AP | 1、支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；支持4条空间流，单频最大接入速率1.2Gbps，整机最大接入速率1.775Gbps；≥1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 2、支持防盗锁孔，支持IP41防护等级；设备应支持 802.11k/v BSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio；配置WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；支持WPA3安全标准；支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式。 | 40 |
| 7 | 无线AC管理、 身份认证系统 | 1、 整机支持千兆电口数≥16； 千兆光电复用口数≥ 4 个； 最大可管理AP 数 512 个， 本次配置授权数量≥ 48个； 支持板卡扩展； 802.11转发性能≥16G； 设备内置 128G 的 SSD+1T 机械硬盘； 设备支持硬盘扩展， 进行本地日志存储， 硬盘支持热插拔； 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥16000； 配置≥500 并发终端授权。 2、 设备可配置 AP 的本地数据转发技术模式， 即可根据网络的 SSID 和用户 VLAN 的规划， 决定数据是否需要全部经过无线 AC 转发或直接进入有线网络进行本地交换， 从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 支持本地认证功能， 无需通过外置 Portal 服务器和 Radius 服务器认证； 支持微信连 wifi 认证， 并且在认证过程中可以获取用户的微信的 openID 作为账号， 进行后续审计； 支持使用用户名密码+手机号及短信获取的 6 位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 支持与多种第三方身份中心对接； 支持昵称认证： 采用昵称代替用户名认证； 支持来宾用户通过输入手机号码， 系统发送动态密码， 用户通过输入手机号码、 动态密码进行认证； 支持管理员创建内置固定账号、 密码， 来宾通过该账号、 密码可登录系统； 支持来宾用户免认证登录， 即无需认证就可访问互联网资源； 支持无感知二次认证功能， 即用户首次使用后，系统自动记录用户上网设备信息， 后续用户接入无需再次认证， 实现自动接入； 支持手机短信验证码认证模式时， 短信信息携带 URL 短码认证，简化认证输入过程； 支持用户在一个机构下认证后， 在其他的机构下无需再次认证， 实现自动接入； 支持短信认证、 固定账号认证、 二维码名片/授权二维码、 微信认证多种方式认证页面合一， 由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网； 支持中移动 portal2.0 认证； 支持账号漫游认证； "支持同时启用多套模板， 可根据不同推送策略进行差异化推送； 支持禁止 PC 或者 Pad 上网， 为了完全起见能够防止办公 PC 或 Pad接入互联网； 支持对内置用户的管理， 可对用户信息进行编辑； 支持终端 MAC 黑白名单， 过滤非法终端， 并且支持批量导入； 支持用户账户和接入设备 mac 绑定； 支持账号与 SSID 绑定； 支持主流杀毒软件若联动联动， 部分杀毒软件的强联动， 要求能实现自定义杀毒软件联动； 强联动可检测安装、 运行、 更新情况， 可推送离线升级包， 可远程调用杀毒软件进行病毒扫描； 弱联动， 可检测安装、 运行、 更新情况， 并可以推送离线升级包； 支持与 Windows 安全中心联动， 实现 XP 以上 Windows系统的安全中心联动； 支持安装程序的检测和修复， 对必须安装的软件强制下载和安装， 禁止安装的软件提示卸载； 支持进程运行、 注册表项、Windows 服务项的检查和修复； 支持对外连接口进行管理， 可禁止使用USB、 光驱等外连接口； 支持 Windows 补丁的强制或非强制更新； 支持基于交换机 ACL、 交换机 VLAN、 主机 ACL 实现的隔离区； 支持根据业务规划， 设置网络隔离安全域， 并将安全域规划下发到交换机、 客户端、防火墙、 防火墙卡、 路由器上执行； 支持认证 portal 页面深度定制，有专业知识的人员可以定义任何页面， 做到最大自编辑； 支持将用户上下线信息发送给第三方系统； 支持防密码暴力破解-随机校验码机制：支持提供标准 webservice 接口， 供外部系统查询在线信息、 上网信息等信息， 还可使用接口完成开户、 修改、 删除、 下线等操作； 支持短信发送动态码； 支持短信内容可配置； 满足相关单位要求留存各个类型日志， 有 NAT 日志、 NAT44 日志、 URL 日志、 IM 日志、 BBS 日志、 邮件日38志、 搜索引擎等日志； 支持设备 24 小时流量趋势图展示； 支持 24 小时用户流量 TOP10 排行； 支持设备、 源 IP、 应用的总流量、 流量趋势图、流量明细的查询； 支持审计设备 IP、 用户 IP、 用户名、 发件人、 收件人、 邮件主题、 邮件大小、 访问时间、 附件； 支持 NAT、 支持负载均衡；支持 PPTP、 L2TP、 Ipsec vpn； 支持 DPI、 DFI 应用识别； 支持流量审计、流量控制； 支持 MAC 认证、 WEB 认证、 802.1X 认证、 WAPI 认证 ， 认证后能实现 IP、 MAC、 WLAN 等元素的绑定信息， 保证只有合法的用户才能进入网络， 保留测试权利； 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计； 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ； 支持手机短信获取 WLAN 接入密码实现安全认证； 支持与网管平台联动， 有线无线网络统一集中管理， 集群化管理。 | 1 |
|  | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  |
|  | 运维服务 | 设备维护服务、病人使用咨询、网监对接、上网数据核查。 |  |